Приложение 5 
к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от 12.09.2025 № 5669

Предельные параметры разрешенного строительства.

Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процент застройки земельного участка | не более 40% |
| 2 | Предельно допустимая этажность | не более 3 этажей |
| 3 | Минимальные отступы от границ земельных участков | подлежат установлению в ДПТ |
| 4 | Минимальная обеспеченность территориями общего пользования | не менее 25% |
| 5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | не подлежат установлению |
| 6 | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. жителей, но не менее чем на 110 мест (0,6 га) (для земельных участков, расположенных в границах населенного пункта)* |
| 7 | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | не менее 135 мест на 1 тыс. жителей, но не менее чем на 275 мест (1,8 га) (для земельных участков, расположенных в границах населенного пункта)* |
| 8 | Минимальная ширина улиц и проездов в красных линиях | не менее 12 м (в том числе: полосы движения-3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)** |
| 9 | Расчетная численность населения | количество проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженное на 2,5 |
| 10 | Рабочие места | 20% от расчетной численности населения |
| 11 | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО и СТО, согласованной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |

* - Данный норматив применяется для резервирования территории.

** - Указанные параметры могут быть уточнены с учетом трассировки.

| Виды разрешенного использования земельных участков |  |
| --- | --- |
| Тип | ВРИ |
| Основные: | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд; 3.1. Коммунальное обслуживание; 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.2 Социальное обслуживание; 3.3 Бытовое обслуживание; 3.4. Здравоохранение; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 3.6 Культурное развитие; 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности; 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание; 4.1 Деловое управление; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание; 4.7 Гостиничное обслуживание; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1.3 Автомобильные мойки; 4.9.1.4 Ремонт автомобилей; 4.9.2 Стоянка транспортных средств; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях; 5.1.3 Площадки для занятий спортом; 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом; 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 7.2.1 Размещение автомобильных дорог; 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров; 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 11.0 Водные объекты; 11.1 Общее пользование водными объектами; 11.2 Специальное пользование водными объектами; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть; 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные: | 2.3 Блокированная жилая застройка; 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 3.4. Здравоохранение; 3.8 Общественное управление; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность. |
| Вспомогательные: | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |